# UV 1

## Chaîne cinematique + moteur

- moteur : démarrer, vérif voyant, coupe circuit

- embrayage : garde , câble ok, retour

- gaz : accel / deccel

- Fuites : huiles, eau, essence

- Niveaux

- Transmission :  chaîne (débattement) cardan,  courroie

- Notice

## Direction – Suspension

- direction : pas de pts durs / serrage fourche

- suspension : étanchéité, durcir si charge

- freins : niveau liquide, garde

- pneumatique : pression, usure

- gants

## Feux

- Eclairage : feux avt : propre, mise en marche, code

/ phare / efficace ?

- Clignotants

- Dispositifs réfléchissant, plaque

- Stop

- Klaxon et rétro

- casque

# FICHE 1 : APPRENTISSAGE ET FORMATION

- But de formation : 	- maîtriser la moto sans risques

- ne pas surprendre / être surpris / gêné

- connaître les risques à éviter

- apprentissage : 	- tout seul : - cher / pas de pbm. de temps / format. incomplète / défauts / chutes / assurances

- Moniteur : enseignt. complet / démonstration / conseil / connaître moto / échanges / formation adaptée à l’élève

- difficultés : 	nouvelle notions , discipline, progression, découragement

- livret d’app. :	but et objectifs / programme / principes de la formation

- situation d’urgence : 	simulation pour automatisme

- étapes :	allure lente / allure normale / position chaussée / intersection / direction / agglomération / difficultés particulières.

# FICHE 2 : APRES LE PERMIS

- risques liés aux débutants : 	1/5 des accidents deb. (tués et blessés) car : peu d’expérience / fatigue plus vite / peu d’automatisme

- adaptation progressive à la conduite : km / difficultés augmentent (temps, nuit, … )

- progresser sans danger : 	moto moyenne cylindrée – moins exigeante, plus légère …

- confiance en soi : 	après un temps, paraît plus facile, attention excès

- 1ère moto : 	pas d’habitude, progression

- échange d’expérience : 	confronter les avis, développer ses expériences.

# FICHE 3 : forme physique et conduite

- Fatigue :	- causes personnelles (santé, alim., fatigue, mauvais équipement … )

- causes externes (météo, circulation, moto mal adaptée, monotonie)

- Forme et efficacité :	- bien conduire , bien voir / sélectionner bon indice / précision sur les

commandes

- être vigilant et résistant : bonne forme – permet de réagir mieux, plus vite

 repos, pas de conso alcool / drogues

- Signes fatidiques :	tête lourde / muscle douloureux /clignmt. des yeux,  piccottemment / crampes / trajet semble long

- effets :	perception moins bonne / gestes imprécis / temps de réaction augmente /

somnolence

- éviter la fatigue : 	partir reposé, itinéraire et heure de dép. , équipement, alimentation

pauses, bonne position, pas rouler trop vite

- L’alcool : 	¼ en accidents graves / 0.5 g/l infraction  / 0.8 g/l délit

- Effet alccol 	- vision troublée, champ visuel diminue / appréciation vitesse, distance /

éblouissement / gestes imprécis / temps de réaction augmente / équilibre

diminue  / augmentation de la prise de risque / euphorie.

# FICHE 4 : MOTO PRATIQUE ET MOTO LOISIR

- Motos pratiques :	déplacement rapide (lycée, travail …), évite les embouteillages

- Motos Loisirs :	randonnée, moto verte / voyage en groupe, concentration / compétition /

modification (customiser), restauration

- Moto, avantages, inconv. :	moins cher sauf assurance et équipement / liberté / transport limité (bagages,

passagers …) / image / sécurité, risque d’accident plus fort que l’auto /

intempéries

- Auto, avantage, inconv. :	déplacement de plusieurs passagers de tout âge / protège des intempéries /

+ sûre / + encombrante et embouteillages / + onéreuse si utilisée toute seule.

- Sport :	Licence, sur circuit ou route fermée. Tout terrain ou piste.

# FICHE 5 : CHOIX D’UNE MOTO

- Catégorie :

- Utilitaires. Moto à tout faire / petites et moyennes cylindrées / peu coûteuse / robuste / facile à entretenir / principalement pour la ville

- Tourismes. Moyennes et grosses cylindrées / Routières / Equipement plus complet / plus confortables / prévues pour la route / plus chères

- Trails. Petites et moyennes cylindrées. Légères et maniables / prévues pour la ville, chemins et tout terrain / pneu mixte, attention sous la pluie

- Sportives. Grosses cylindrées / chères à l’achat et l’entretien / Peu maniables / conduite plus exigeante

- Customs. Utilitaires ou tourismes / usage mixte / look attrayant

- Tout terrains. Prévues pour la compétition / souvent interdites à la circulation / adaptées que pour le sport en général.

- Raison d’un choix : usage, expérience, taille du conducteur, budget. Conseils bienvenus

- Budget moto : prix d’achat, frais d’utilisation (essence et carburant), entretien, équipements, dépréciation

# FICHE 6 : LA MOTO ET SES RISQUES

Risques comparés : 3 fois plus de risque en moto du à l’instabilité, absence de carrosserie, et faible visibilité

- Instable (surtout à faible allure) car que 2 roues dans le même axe. Equilibre lié à 3 forces : Gravité, centrifuge et gyroscopique. Stabilité peut être perturbée par : forces dynamiques (roulis, tangage …), la force centrifuge dans les virages, le vent, l’adhérence (pluie, peinture blanche, rainurage …), blocage de roue, incidents techniques (crevaison …)

- Absence de carrosserie  par mauvais temps, le motard est exposé aux mauvaises conditions (mauvaise visibilité, fatigue, moto moins visible …) / en cas de choc, seul l’équipement protège.

- moto moins visible par les autres usagers car moins d’encombrement, éclairage moins performant, accélérations plus vives

# FICHE 7 : EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DE LA MOTO

- Equipement :

- agrément : 	carénage contre les intempéries, projections et vents ou tête de fourche  - de fatigue

sacoche, top case, tablier et manchon …

- sécurité : pare cylindre, pare carter et pare jambes (pour la chute) / feux additionnels, dispositifs réfléchissants, retro à droite, warning / amortisseur de direction contre le guidonnage / antivol

- Modification techniques :

Seul la DRIRE peut autoriser une modification du véhicule. Pièces concernées : moteur, transmission, géométrie du cadre, diamètre des roues / side car.

Entretien : avant départ : propreté projecteur, commandes, pression des pneus niveaux, points durs freins

Contrôle périodique :transmission / plaquettes et disques de freins / suspension / direction …

# FICHE 8 : L’EQUIPEMENT DU MOTARD

Pourquoi : protection contre intempéries, projections, et les chutes (remplace la carrosserie)

- Casque : Obligatoire, Norme E ou NF avec équipement réfléchissant, en bon état et n’ayant pas eu de choc (à remplacer dès qu’il y a choc)  Diminue le risque par 2 d’être tué / blessé en ville. Composé de plastiques injectés ou de fibres de verre et de kevlar. 2 types de casques : Jets  et intégraux (meilleur protection, peut s’équiper de l’antibuée et visière). Le casque est personnel, adapté à la tête, acheté neuf, ne pas trop serrer ou flotter, permettre de porter des lunettes.

- Equipement additionnel : cagoule / tour de cou, blouson ou combinaison, ceinture de maintien, vêtements de pluie, gants et  surgants, bottes et surbottes.

# FICHE 9 : PASSAGER et BAGAGES

- Habitués : ne déséquilibrent pas la moto par leur comportement. Prévoir un mode de communication, vérifier le respect des consigne de sécurité, commencer doucement pour s’habituer à l’autre.

- Non habitués : Aider / vérifier que le passager soit bien équipé (casque, protection …), l’aider à s’installer, vérifier sa position. Préciser le bon comportement à avoir :  se tenir aux poignées, suivre les mouvements du conducteur …

- Bagages : bien arrimés, placés le plus bas pour le centre de gravité, ils ne doivent pas gêner.  En solo, accrochés à la place du passager ou en sac à dos.

Attention au poids  allonge les distances de freinage, modifie l’équilibre et la prise aux vents.

Il est nécessaire d’adapter la moto en conséquence : pression, abaisser le projecteur et réglage des amortisseurs.

Conduire plus prudemment en prévision de trajectoire plus large  réduire sa vitesse au besoin

# FICHE 10 : VOYAGER : ITINERAIRE ET HORAIRE

- Itinéraire : en fonction du temps, du budget et du plaisir. Pressé : axes autoroutiers (mieux signalisés, bon revêtement, services, mais plus coûteux et monotones). Avec du temps : itinéraires secondaires (tourisme, mais plus dangereux)  Préparer à l’avance son itinéraire

- Heure de départ : matin (plus reposé) ou heures creuses. Heure d’arrivée : ne pas la prévoir (pour être tranquille) ou bien prévoir une grande marge  pas de prises de risques.

- Etapes : Toutes les 2 heures minimums, se reposer, faire des exercices et se restaurer

- Voyage en groupe : limiter à 5 motos dans chaque groupes / encadrer les débutants / les plus lent au début.

Convenir des arrêts à l’avance, adopter un code de communication, prévoir une vitesse de croisière

Respecter les distances de sécurités, rouler en quinconce et en file indienne pour virage et dépassements, dégroupés dans les villes.

# FICHE 11 : METEO - ETAT DE LA ROUTE

- Pluie : adhérence réduite par 2, distance de freinage * 2. Routes, marquages glissants. Aquaplanage. Passage dans une flaque ralentit la moto et la déséquilibre. visibilité diminuée  Il faut diminuer la vitesse / augmenter les distances de sécurité / conduire souplement /avoir une moto bien entretenue et un équipement adéquat.

- Vent : de face : louvoiement / latéral : agit comme la force centrifuge.  Il faut diminuer la vitesse / augmenter les distances latérales de sécurité / rouler au milieu de la voie / maintenir plus fermement le guidon.

- Neige et verglas :  Froid, mauvaise visibilité et perte d’adhérence.  il faut éviter de se déplacer ou bien rouler très lentement, conduire souple / utiliser les axes principaux mieux dégagés / repérer zone de verglas

- Brouillard : mauvaise visibilité (risque de carambolage) et chaussée glissante.  il faut adapter la vitesse / être visible / s’aider du marquage au sol.

- Rainurage : risque de guidonnage.  Boue : similaire à la neige.

Pour tous : faire plus de pauses, conditions de conduites fatigantes.

# FICHE 12 : LA ROUTE DE NUIT

- Accidents la nuit : 2* plus grave que le jour car :

- on roule plus vite ( route plus dégagée et moins de présence policière)

- mauvaise visibilité / fatigue / alcool après une soirée / alerte de l’accident donnée plus tardivement

- Précaution à prendre :

- Vérifier le système d’éclairage (feux / batterie / outils et rechange)

- avoir un équipement pour mieux voir et être mieux vu

- bon état physique (faire des pauses …)

- adapter l’allure à la visibilité

- éviter l’éblouissement aux croisements de véhicules

- En virage : Peu de visibilité car le faisceau ne l’éclaire pas

- Attention au rayon de la courbe. Bien choisir sa vitesse.

- Attention à la découverte d’obstacle au dernier moment  Ralentir si besoin et prévoir une marge de sécurité.

# FICHE 13 : LA VITESSE

- Vitesse en  m/s : estimation plus facile / distance de sécurité, d’arrêt en m / marquage au sol font quelques mètres

Calcul approximatif : *3 le chiffre des dizaine  (calcul réel : *1000 / 3600 )

- Distance d’arrêt : tps de réaction + tps de freinage. Calcul : chiffre des dizaine au carré (60 Km  6*6 )

En temps de pluie, il faut ajouter la moitié du résultat obtenu.

- Temps de réaction : temps entre perception et action du conducteur. Environ une seconde (Peut être plus grand selon les conditions : alcool, médicament, fatigue, distraction)

- Distance de freinage : distance parcouru pendant l’action des freins. Dépend de la vitesse (proportionnelle au carré de la vitesse ), dépend de l’adhérence et de la technique.

- Appréciation de la vitesse : elle dépend du trafic, l’accoutumance, l’environnement, bruits du moteur, sifflement de l’air …  Vérifier son compteur pour une mesure exacte.

# FICHE 14 : LE FREINAGE

- Distance d’arrêt : cf fiche précédente.

- Distance de freinage varie selon l’état des pneus, de la route, des freins, de la suspension et de l’expérience du motard.

- Pneu et freinage : assure l’adhérence et l’équilibre  doivent être en bon état, adaptés et bien gonflés.

- Etat de la route : revêtements varient (météo, entretien, lieux …)  faire attention au coefficient de freinage.

- Frein avant et arrière : 70 % avant, 30 %arrière.  Arrière : limite le transfert de charge, stabilise. Avant, la fourche absorbe le freinage, mais délestage de l’arrière.

- Dérapage : Pour l’éviter, bien doser le freinage selon les conditions  (état de la route, virage, intempéries,  …). Attention au blocage de roue du à un trop fort rétrogradage ou freinage  détendre le frein pour récupérer la motricité.

- Frein moteur : soulage les freins.

# FICHE 15 : STABILITE ET TRAJECTOIRE

- Effet gyroscopique : la rotation d’une roue la maintient en équilibre. Avec l’angle de chasse et l’empattement, il participe à la stabilité de la moto.

- Force centrifuge : Entraîne vers l’extérieur dans un virage, dépend de la vitesse, du poids et du rayon de virage. Pour lutter contre, il faut incliner la moto.

- Contre braquage. Pour incliner la moto, il faut pousser du coté du virage sur le guidon. Ajuster la poussée selon le virage.  Permet également l’évitement.

- Virage en moto :

- Visibilité (angle du virage, état de la route, obstacles). Adapter sa vitesse en fonction.

- Vitesse : Tenir compte de l’adhérence et poids de la moto.

- trajectoire : élargir le rayon du virage (cf méthode de conduite en virage)

# FICHE 16 : LES MOTARDS VUS PAR LES AUTRES

- Image : mitigée car :

- vitesse peut surprendre

- slalom dans la circulation

- facilité dans les embouteillages

- Déplacement en groupe (effet blouson noir)

- Casque cache la figure

- Evolution de l’image :

- moto de plus en plus banalisée

- cohabitation  des usagers

- mentalités ont évaluées

- Nuisance :

- Bruits et fumées (surtout sur les moteurs 2 temps)  éviter les surrégimes, conserver pot d’échappement d’origine et le faire vérifier.

- Gênes et dégradations : Slalom dans les files, éviter les trottoirs, dégradation de l’env. (moto verte) …

# FICHE 17 : LA REGLE DU JEU

- Réglementation : évite que des millions d’utilisateurs se gênent et surprennent les autres  appliquer les règles pour respecter les autres.

- Réglementation propre aux motos :

Obligatoire : Porter un casque / Feu de croisement le jour / disque [A] + limitation de vitesse si permis < 2 ans

Possible :  stationner sans éclairage le long de l’accotement / pousser la moto sur la droite de la chaussée / remonter une file de véhicules sans franchir la ligne blanche et gêner la circulation

Interdit :  	Remonter par la droite / circuler à 2 de front / d ‘emprunter les voies réservées / franchir les demi-barrières de passages à niveau.

- Equipements obligatoires : 1 Rétro (gauche) / Immatriculation à l’arrière (+ son éclairage) / plaque constructeur /Silencieux / antiparasite / selle biplace / Feu(x) de position  (150 m) / Feu(x) de croisement (30 m) / feux de route (100m) / clignotants (4) / Feu(x) rouges (150 m) / Feu(x) stop /dispositifs réfléchissants

# FICHE 18 : QUELQUES RISQUES A CONNAITRE

- Stats : 2/3 des tuées en > 125. Accidents dépendent de : infrastructure / machine / conducteur

- Ne pas être vu ou trop tard :  allumer le Feux de croisements, utiliser les appels lumineux et sonores …

 mieux voir les autres, visières propres, feux bien réglés, s’assurer du comportement de l’autre par leurs regards

- accélération brutale : Les autres pensent avoir le temps de passer. Ex : Auto quittant le stationnement, carrefour…

- Changement de directions : ils peuvent surprendre : déboîtement, freinage brusque,  …

- Dépassements : Vérifier qu’il est permis, que la voie est libre, contrôle + clignos, si trop aventureux  Attendre

- Virages : Adapter sa vitesse au virage, sinon, boum. Paramètres : Rayon du virage / poids / visibilité / obstacles / adhérence / état du véhicule / expérience.

Pour éviter l’accident : La Marge de Sécurité. Elle dépend de la vitesse, de l’espace disponible. L’augmenter si les risques d’accidents augmentent.  Permet de réagir et d’avoir la place de faire des manœuvres.

# FICHE 19 : ASSURANCE OBLIGATOIRE

- Pas d’assurance, le conducteur doit rembourser lui même (mais les sommes sont trop importantes)

 assurance obligatoire, sinon amende, immobilisation du véhicule suspension du permis.

- Contrat obligatoire : responsabilité civile : couvre tous les dommages que le conducteur peut occasionner à un tiers (accident, incendie, explosion, chutes d’objets …)

- Contrat facultatif : Garantie individuelle conducteur / dommage collision / dommage tout accident / vol incendie / défense-recours.

- Constat amiable : Facultatif, mais reste le meilleur moyen de déclarer un sinistre (accident, vol, incendie)

Bien le remplir : Le faire sur les lieux de l’accident, soigner le schéma, témoins, cocher les bonnes croix. Signer et faire signer, puis envoyer dans un délai de 5 jours ouvrés.

- Refus de remboursement si : L’assuré ne paye pas sa prime / Fait de fausses déclarations / ne porte pas le casque  ou est sous influence de l’alcool /  n’as pas de permis pour le véhicule, ou n’a pas l’age requis / a prêté sa moto (sauf si le contrat le permet) /  a modifié son véhicule.

# FICHE 20 : LES ACCIDENTS

|  | Moto | auto Fréquence des accidents en motos est 2 fois supérieur par rapport à la voiture |
| --- | --- | --- |
| tués | 1011 | 7720 |
| bléssé | 19175 | 153945 |

- Tués : 52 % en ville (petite cyl), 48 % en campagne (grosse cyl) dont 39% seul et 25% ayant moins d’un an de permis. Les accidents en moto sont plus grave car il y absence de carrosserie.

- Facteurs d’accidents : vitesse (60%), défaut de manœuvres d’urgence (27%), alcool (25%), manœuvres dangereuses (23%), inexpérience (24%), fatigue et infractions. Non port du casque (22%)

- Attention à la griserie de la vitesse  perte de contrôle en virage, conduite dangereuse (circulation …)

Il faut donc respecter les limitations.

En cas d’accident : 	- Si secours, ralentir mais ne pas s’arrêter.

- Sinon s’arrêter, décliner son identité.

PAS : 	Protéger en évitant le surracident (couper contact, baliser)

Alerter la police ou la gendarmerie (17). Informations sur le lieu d’accident et l’état des victimes.

Secourir : rassurer et couvrir, ne pas les déplacer, ne pas retirer le casque  ne pas aggraver les blessures

###### Tableau récapitulatif

| F1 : Formation - buts et objectifs - apprentissage seul / moniteur - difficultés - liv. d’apprentissage - situation d’urgence - étapes | # F2 : Après le permis - risques liées aux déb. - adaptation progressive - progresser sans danger - confiance en soi - 1ère moto - échange d’expérience | ## F3 : Forme physique - fatigue : Perso / externe - forme et efficacité - signes de fatigues - effet de la fatigue - lutter - alcool - effet de l’alcool | F4 : Moto pratique / loisir - moto pratique - moto loisir - avtg. / inc. moto - avtg. / inc. auto - sport |
| --- | --- | --- | --- |
| ## F5 : Choix d’une moto - utilitaire - tourisme - trails - sportive - custom - tout terrain - raison d’un choix - budget | ## F6 : Moto et ses risques - 3* plus de risque - instable - absence de carrosserie - faible visibilité | ## F7 : Equipement moto - équipement agrément / sécurité - Modifications (DRIRE) - Entretien Avt. le départ / périodiquement | ## F8 :Equipement motard - pourquoi - casque NF – E. Personnel. Dispo. Réfléchissants. Adapté. Jet ou intégral - équipement additionnel |
| ## F9 : Passagers et bagages - habitués - non habitués - bagages - recommandations hausse du poids, adapter la moto, ralentir | F10 : Itinéraire et horaire - itinéraire (pressé / plaisir) - horaire - étapes - voyages en groupe | ## F11 : Météo - pluie (Flaques) - vent - neige / verglas - Brouillard - rainurage / boue | ## F12 : Route de nuit - accident 2 * plus grave vitesse / fatigue / alcool - Précautions syst. d’éclairage / équipement / adapter allure - Virage |
| ## F13 : Vitesse - m / s - distance d’arrêt - temps de réaction - distance de freinage - appréciation vitesse | ## F14 : Freinage - distance d’arrêt - critères - pneus - état de la route - freins - dérapage - frein moteur | F15 : Stabilité / trajectoire - effet gyroscopique - force centrifuge - contre braquage virage / évitement - virage visibilité / vitesse / trajectoire | ## F16 : Image de la moto - image mitigé attire / marginalisé / inquiète - évolution habitude / mentalité / cohabitation - nuisances bruits / fumées / gêne / dégradation |
| ## F17 : Règle du jeu - pourquoi - réglementation moto obligatoire possible interdit - Equipements obligatoire | ## F18 : Quelques risques - stats - ne pas être vu / voir - accélération brutale - changement de direction - dépassement - marge de sécurité | ## F19 : Assurance - pas d’assurance - contrat obligatoire : responsabilité civile - contrat facultatif - constat amiable - défaut de remboursement | ## F20 : Les accidents - stats - tuées, pourcentage - facteurs d’accident - griserie de la vitesse - En cas d’accident. - méthode PAS |